四轮移动式剪叉升降平台采购

一、项目名称：四轮移动式剪叉升降平台采购

二、预算金额（元）：3万元

三、项目范围内容概况：

本项目为四轮移动式剪叉升降平台采购的供货、安装、运输及售后、税金及相应的一切费用。

根据《高空作业安全规程》规定，距离地面二公尺以上，应视为高空作业。国天物业在日常打扫楼内公共外墙工作中经常进行高空作业，为保障员工在日常工作中的人身安全，需采购高空作业平台车一辆。

四、投标单位资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定；

2、供应商必须具备独立法人资格，营业执照具有以上采购内容的经营范围；

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受联合体投标。

- 五、项目要求：

升降作业平台尺寸：长大于2米，宽大于1米，升高10米，载重500公斤，为电动助力行走（不需要人工助力行走）。

结构方面：

1.主体框架高强度优质矩管焊接，具有强度 高、稳定性好、重量轻等特点。工作台面上面铺设 3#平板,需保证了台面的综合强度,又使作业安全方便.低上架需采用12#槽钢，支架相连的转动部分所用的销轴都需做调质处理， 在保证其表面硬度的前提下大大提高各项力学性能指标，提高了平台的使用寿命。

2. 液压系统方面油缸数量 4 支，质量可靠，经久耐用；起升油缸在设备安装上需采用倾斜放置法,要有效地避免了垂直安装引起的设备晃动。液压站为集成泵站，需采用精磨专用液压油缸，将平台所用的单向阀、溢流阀、电磁阀集成为一体，在保证使用性能的前提下使其结构更加紧凑，要有效地减少泄露；另外配备的截止阀使在以外停电的情况下仍能将平台落下来。

安全措施：

1. 升降机在最低点和最高点都设有两道行程开关，当升降机达到需要的地点 后，会自动停止

2. 本设备设有油缸自我保护措施，万一两道行程开关同时失灵，在油缸最底 部设有泄油孔，超出极限高度时，油缸会自动泄油，不会导致柱塞冲出油缸。

- 其他：

- 1、品牌为业内十大品牌并能提供相关证明文件。

- 2、产品在呼和浩特有直属公司及售后服务站。

3、核心产品具备自主研发及自主生产相关资质证明。

4、产品必须通过ISO9001/9000的质量认证并提供认证证书。

5、在呼和浩特市内有诸多成功案例，并能提供实际实使用视频资料。

6、所有资质证明文件投标时可提供复印件，原件备查。

六、采购货物和服务内容要求

1、采购货物要求：

必须保证所提供货物是全新的，符合要求规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现因此而产生的一切费用和责任由投标方承担。

2、服务内容要求：

（1）货物供应应安排专人负责送至指定地点，并承担送货过程中产生的一切相关费用。

（3）送货必须附带该批货物的合格证；

- （4）配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、规格型号、数量、单价、总价），经采购人使用科室签字确认。货物供货清单及发票作为付款依据，经采购人审核合格方可付款。

七、验收办法：

1、设备安装调试稳定后15天后进行验收。投标方送货时，将货物送达采购人指定地点后，采购人对货物进行验收，验收合格方可交货。

2、投标方所提供的货物在验收过程中，一旦存在产品质量问题，采购人一律不予接收。

3、交货地点：采购人指定地点。

八、交货期： 合同签订后7个日。

九、质保期：3年。

1. 质保期内设备出现任何故障中标商负责免费维修并更换损坏的配件及提供相关服务。

2. 在接到报修后2小时予以响应，技术人员到现场24小时内完成维修。

十、付款方式：所有设备供货安装完毕通过验收并稳定运行30日后，支付90%合同款，质保期过后30个工作日内支付剩余10%的合同款。

十、地点：采购人指定地点。